Analisi per l’aggiornamento della BDTRE

con i dati del progetto di Mosaicatura catastale

Indice generale

1	Inquadramento	3

1.1	BDTRE & IDG	3

1.2	Situazione attuale	3

1.2.1	Popolamento della BDTRE	3

1.2.2	Pubblicazione della BDTRE	3

1.2.3	Progetto Mosaicatura catastale	3

2	Aggiornamento della BDTRE con dati di fonte catastale	4

2.1	Aggiornamento delle classi dell’edificato	4

2.1.1	Dato BDTRE attuale	4

2.1.2	Dato catastale utilizzabile per l’aggiornamento	5

2.1.3	Integrazione del tema Edificato BDTRE con dati di fonte catastale	5

2.1.4	Processo massivo di elaborazione automatica	6

2.1.5	Attività di editing puntuale	7

2.1.6	Esempi di integrazione	8

2.2	Aggiornamento delle classi agricole, naturali, antropiche da particelle catastali	9

2.2.1	Dato catastale utilizzabile per l’aggiornamento	9

2.2.2	Processo massivo di elaborazione automatica	10

2.2.3	Elaborazioni per l’arricchimento dei dati e per la creazione di nuovi livelli informativi	11

2.2.4	Livelli della BDTRE che ricevono i dati catastali arricchiti e armonizzati	12

2.2.5	Integrazione tra particelle catastali e informazioni alfanumeriche da Censuario terreni	13

2.2.6	Integrazione tra particelle catastali e informazioni alfanumeriche da Anagrafe Agricola	14

2.2.7	Usi multipli - gestione automatica e massiva	15

2.2.8	Miglioramento della perimetrazione e della classificazione mediante confronto con fonti esterne	16

2.2.9	Risoluzione degli errori dovuti alla sostituzione della viabilità catastale	17

2.2.10	Esempio di decodifica delle categorie catastali verso le classi BDTRE	18

2.3	Aggiornamento delle classi relative alle aree di circolazione veicolare	20

2.3.1	Dato BDTRE attuale	20

2.3.2	Dato catastale utilizzabile per l’aggiornamento	20

2.3.3	Integrazione della viabilità areale BDTRE con dati di fonte catastale	21

2.3.4	Processo massivo di elaborazione automatica	22

2.3.5	Risultati	22

2.3.6	Attività di editing manuale puntuale	22

2.3.7	Esempi di integrazione	23

3	Conclusioni	24

# Inquadramento

## BDTRE & IDG

Regione Piemonte promuove da anni la realizzazione dell’Infrastruttura Piemontese di dati Geografici (IDG), in particolare al fine di sostenere processi di Governo del Territorio condivisi e partecipati. In questo quadro la BDTRE (Banca dati Territoriale degli Enti) costituisce il contenitore informativo dei migliori dati geografici disponibili, organizzati secondo la specifica nazionale per la realizzazione dei DB Topografici (d.m. 10 novembre 2011, “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”).

## Situazione attuale

### Popolamento della BDTRE

La prima fase di popolamento della BDTRE puntava al recepimento dei DB Topografici locali, nel tempo ne sono stati integrati una decina (aggregazioni di piccoli comuni piemontesi che hanno fruito di alcuni bandi per la cartografia a cura della Fondazione CRT). La seconda fase ha riguardato a raccogliere, valorizzare, integrare e armonizzare le migliori fonti dati geografiche regionali (viabilità, idrografia, edificato, orografia, toponomastica).

### Pubblicazione della BDTRE

Dal 2014 l’allestimento cartografico derivato dalla BDTRE, pubblicato con aggiornamento annuale, è la cartografia di riferimento ufficiale per Regione Piemonte e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano.

### Progetto Mosaicatura catastale

Il progetto di Mosaicatura catastale ha l’obiettivo di realizzare un sistema stabile, esteso a livello regionale, aggiornabile nel tempo e reso disponibile attraverso l’Infrastruttura di Dati Geografici regionale, di dati catastali di riferimento (edifici, particelle mosaicate, fogli mosaicati e limiti amministrativi su base catastale). Si realizza tramite un trattamento correttivo preliminare dei dati catastali originali in termini di georeferenziazione (“shift”) e successivamente nella risoluzione delle anomalie dovute a sovrapposizioni e buchi nella copertura (“mosaicatura”).

# Aggiornamento della BDTRE con dati di fonte catastale

La disponibilità dei dati Catastali induce alla revisione del processo di alimentazione e aggiornamento della BDTRE nel suo complesso.

Tale fonte permette di migliorare la BDTRE sia per la parte geometrica (il catasto è una fonte con scala di riferimento di dettaglio superiore a quelle utilizzate negli anni passati), sia per l’aggiornamento di informazioni alfanumeriche costante nel tempo.

L’insieme delle geometrie catastali, opportunamente riposizionate e mosaicate, diviene uno strato di copertura continua del suolo utile per alimentare diverse classi della BDTRE (edifici, viabilità, coperture vegetali, manufatti).

Per consolidare le potenzialità di questo miglioramento è necessario realizzare flussi di trattamento dati massivo, ma anche interventi puntuali di editing è dunque utile realizzare un rafforzamento degli strumenti a supporto degli operatori.

Le esperienze fatte per le correzioni sulla BDTRE con singoli comuni, professionisti e altri enti hanno sottolineato la necessità di intervenire su livelli semplificati. In particolare la specifica semplificata di BDTRE è un caso già testato con successo. Nel processo di implementazione del dato catastale a livello comunale è fondamentale consolidare un editing topologico e dunque è utile fornire un livello unico di “copertura del suolo” che viene generato accorpando su unico livello con struttura derivata dalla specifica semplificata tutti gli elementi in input.

A questo punto la BDTRE viene aggiornata non più solamente con interventi massivi e automatizzati, ma con azioni dirette degli operatori sui dati. Il nuovo flusso potrebbe dunque essere semplificato come segue:

- trattamento massivo delle fonti (es catasto, Anagrafe agricola, grafo stradale, etc)

- popolamento del livello di “copertura del suolo” secondo struttura delle specifiche semplificate

- editing ‘assistito’ realizzato da un insieme di soggetti autorizzati del livello di “copertura del suolo” in coerenza con gli altri livelli della BDTRE (grafi, pertinenze, etc) con appositi strumenti di supporto.

- flussi di popolamento delle singole classi di BDRE e pubblicazione della edizione annuale.

- interventi di editing ‘assistito’ da parte di soggetti esterni per miglioramento e correzione BDTRE su porzioni localizzate.

Nei paragrafi successivi vengono descritte le azioni propedeutiche all’inserimento in BDTRE realizzate tramite trattamento massivo dei dati catastali (analisi e realizzazione dei flussi ETL) e le azioni manuali necessarie per garantire la qualità dei dati da inserire, tramite test di editing realizzati su area campione.

## Aggiornamento delle classi dell’edificato

### Dato BDTRE attuale

Gli edifici della BDTRE, all’esterno delle zone coperte dai DB topografici, sono stati generati tramite integrazione di diverse fonti:

- edifici acquisiti su ex-CTR

- edifici acquisiti su ortofoto (a diverse date) per l’aggiornamento del Rapporto sullo Stato del Territorio

- edifici provenienti da catasto (a date diverse, 2013 e 2015, per province diverse), non sottoposti a verifica e correzione della posizione

Ogni aggiornamento ha portato alla sostituzione di oggetti preesistenti con quelli di nuova fonte, se ritenuti coincidenti. Ha portato inoltre al miglioramento della classificazione degli oggetti esistenti.

La classificazione in termini di tipologia edilizia e uso proviene, per edifici ex-CTR, dagli attributi originali degli oggetti. Per i dati acquisiti su ortofoto avviene, dove possibile, per fotointerpretazione. I dati di provenienza catastale derivano gli attributi dagli oggetti che vanno a sostituire o, in mancanza di questi, da un’analisi degli edifici limitrofi o per fotointerpretazione. Per specifiche categorie (scuole, ospedali, sedi amministrative) sono state effettuate apposite attività di aggiornamento puntuale.

### Dato catastale utilizzabile per l’aggiornamento

Tra i livelli catastali disponibili è presente quello delle campiture, che per definizione sono “la rappresentazione dell'ingombro degli edifici presenti all'interno delle particelle catastali” (è verificato però che, sporadicamente, oltre ai fabbricati sono comprese altre tipologie oggetti, es. pannelli solari, ecc.).

Con l’attività di miglioramento della georeferenziazione si dispone di un dato coerente e ben posizionato. Va sottolineato il fatto che la perimetrazione catastale può non rispecchiare perfettamente la forma degli oggetti rappresentati (perimetro semplificato, suddivisione di oggetti nella realtà costituenti un corpo unico, ecc.)

Per contro fornisce un buon aggiornamento sui nuovi edifici accatastati, sostituendo la loro acquisizione manuale.

Da catasto sono disponibili informazioni associate alle Unità Immobiliari Urbane (UIU) relativamente alla categoria catastale dell’immobile, al numero di piano dell’unità, all’indirizzo in cui è ubicata. È possibile attribuire queste informazioni agli oggetti geometrici tramite codice catastale, associando le UIU (e relative informazioni) alle campiture. L’associazione non è possibile in modo certo su tutti gli oggetti catastali, in quanto il catasto terreni (di cui fanno parte le campiture) e il catasto urbano (solo alfanumerico, in cui risiedono le informazioni sulle UIU) non sono stati allineati (in termini di codici catastali) in modo completo, per cui una parte di campiture non può ricevere informazioni dalle UIU e viceversa una parte delle UIU non può essere georiferita sulle campiture.

Inoltre l’associazione tra gli oggetti avviene tramite il codice catastale della particella, la quale può contenere più campiture e può riferirsi a più UIU. Questo fa sì che in questi casi si possano avere ad esempio UIU di categoria diversa e più di una campitura ma non si ha la possibilità di individuare a quale di queste associare le informazioni di una UIU rispetto ad un’altra. L’esempio tipico è quello di una particella che comprende un’abitazione e un box, per cui si hanno due campiture e due UIU classificate come tali, ma non si può distinguere in automatico quale è l’abitazione e quale il box auto.

### Integrazione del tema Edificato BDTRE con dati di fonte catastale

L’integrazione si realizza individuando gli oggetti attivi di BDTRE e sostituendoli con i nuovi oggetti catastali riposizionati opportunamente classificati. Dove la sostituzione non può avvenire (perché, ad esempio, sono oggetti non accatastati) si mantengono le geometrie esistenti.

Vantaggi dell’uso dei dati catastali:

- aggiornamento del dato geometrico senza la necessità dell’acquisizione manuale

- miglioramento della classificazione degli oggetti perché derivata dalle dichiarazioni a catasto

- uso di oggetto topologicamente congruenti con altri di fonte catastale che concorrono all’aggiornamento della BDTRE (strade, superfici agricole e naturali derivate dalla classificazione dell’uso delle particelle catastali)

Svantaggi dell’uso dei dati catastali:

- possibile restituzione di una perimetrazione non reale dell’edifico

- possibile rappresentazione di edifici non esistenti (nel caso di poligoni che delimitano altre tipologie di oggetti, es. pannelli solari)

- possibile mancata attribuzione in automatico delle classi degli oggetti per mancato aggancio campiture/UIU

- possibile dubbia attribuzione in automatico delle classi degli oggetti per la presenza di più campiture/UIU

### Processo massivo di elaborazione automatica

Fasi di elaborazione:

- mappatura delle categorie catastali delle UIU secondo classi e attributi BDTRE; le UIU vengono essenzialmente attribuite alle classi EDIFC e EDI_MIN, con alcune eccezioni da valutare puntualmente (es. categoria Aree urbane, Ponti)

- attribuzione alle campiture catastali delle informazioni aggregate delle UIU (categorie catastali, classi e attributi BDTRE, numero piano della UIU), tramite codice particella.

NOTA 1: non tutte le campiture/particelle ricevono informazioni dalle UIU (mancata associazione di codici catastali);

NOTA 2: una stessa campitura/particella può ricevere informazioni diverse da UIU diverse

- attribuzione alle campiture catastali delle informazioni derivate dagli edifici BDTRE di fonte catastale attuali, tramite il codice particella memorizzato nella tavola di verticalizzazione.

NOTA: l’associazione tra campiture e edifici BDTRE non è stata effettuata tramite incrocio spaziale a causa degli elevati tempi di elaborazione

- conteggi ed elaborazioni sugli attributi aggiunti alle campiture, per definire per ognuna di esse (e per le particelle relative):

- numero di campiture e UIU appartenenti alla stessa particelle;

- elenco delle categorie catastali (e relativa traduzione in classi BDTRE) presenti nella particella e numero di UIU per ognuna;

- elenco di valori derivati dal confronto con edifici BDTRE

- numero minimo e massimo di piani attribuito alle UIU della particella

- individuazione delle varie combinazioni di numero campiture per particella, numero categorie e congruenza con informazioni BDTRE, da trattare in modo differenziato

- definizione degli attributi secondo specifica BDTRE da associare alle campiture e determinazione della qualità del risultato:

- oggetti classificati in modo univoco (es. 1 campitura con una sola categoria associata) e congruenti con i dati precedenti

- oggetti con duplice classificazione (es. 2 campiture con 2 categorie associate) ma che rappresentano situazioni particolari di arricchimento del dato, a fronte di un’attività puntuale di verifica; tipico esempio è la coppia abitazione e box auto, dove il dato precedente non indicava la presenza del box, mentre il dato catastale evidenzia che uno dei due oggetti lo è e una verifica su ortofoto consente di distinguerlo

- oggetti con classificazione dubbia, o per incongruenza rispetto al dato precedente, o intrinseca al dato catastale stesso; in questi casi l’alternativa è tra la classificazione generico dell’oggetto oppure una verifica puntuale

- popolamento delle classi BDTRE con le campiture classificate, con disattivazione degli oggetti preesistenti dove necessario

Risultati

Da queste elaborazioni si ottiene l’aggiornamento delle classi BDTRE edifici e edifici minori, con dati aggiornati e migliorati in termini di categorizzazione e posizione.

### Attività di editing puntuale

Gli edifici ed edifici minori, ottenuti con il processo automatico, che presentano incongruenze o dubbi nella classificazione possono essere sottoposti a correzioni e integrazioni manuali.

Risultati

Da queste elaborazioni si ottengono oggetti di fonte catastale utilizzabili per l’integrazione in BDTRE.

### Esempi di integrazione

residenziali

particelle catastali

campiture catastali

industriali

Edifici BDTRE

Attribuzione della tipologia alle campiture catastali

univoca

duplice, con coppia coerente da classificare

molteplice

dubbia

residenziali

Edifici BDTRE

industriali

particelle catastali

## Aggiornamento delle classi agricole, naturali, antropiche da particelle catastali

### Dato catastale utilizzabile per l’aggiornamento

Tra i livelli catastali disponibili è presente quello delle particelle, inteso come dato geometrico della classe Terreni.

Il dato geometrico delle particelle può essere arricchito da fonti di origine catastale o da fonti esterne la cui produzione/gestione è basata su tale livello informativo.

Fonti di origine catastale:

Informazioni alfanumeriche relative alla classe Terreni

Riportano l’indicazione delle tipologie di qualità presenti, intese come tipologia agricola, urbanistica, di destinazione. Questo dato è associabile direttamente alla particella, tramite codice catastale.

La quasi totalità di particelle riceve un’attribuzione di qualità.

L’analisi delle qualità più rappresentate evidenzia come le tipologie agricole presentino un livello di dettaglio congruente con quello delle classi agro-forestali BDTRE, non sempre aggiornato allo stato attuale. Le tipologie urbanistiche invece risultano molto generiche, utili per definire la perimetrazione di aree antropiche da dettagliare poi con l’integrazione di altre fonti, ma con un livello di aggiornamento maggiore rispetto a quelle agricole.

Informazioni alfanumeriche relative alle Unità Immobiliari Urbane (UIU)

Riportano l’indicazione del classamento (categoria catastale) delle UIU, fornendo informazioni sulla tipologia di immobile, sulla destinazione, sullo stato. Tramite codice catastale queste informazioni possono essere riportate sulle particelle catastali, al fine di dettagliare le tipologie urbanistiche provenienti dalla classe Terreni.

La mancanza di un completo allineamento dei codici catastali tra catasto terreni e catasto urbano (in cui risiedono le informazioni sulle UIU) comporta che una parte delle particelle “urbane” non riceva informazioni di dettaglio dalle UIU.

Fonti di origine esterna al catasto:

Informazioni alfanumeriche da Anagrafe Agricola

Nell’ambito della gestione delle pratiche di finanziamento in ambito agricolo vengono raccolte e fatte confluire negli archivi dell’Anagrafe Agricola le informazioni sulla destinazione delle particelle di proprietà/conduzione delle aziende che avviano tali procedimenti amministrativi.

Questi dati sono associabili alle geometrie delle particelle tramite codice catastale.

È possibile che per una determinata particella esista più di una dichiarazione di varietà colturale, nei casi in cui l’appezzamento comprenda più utilizzi. La geometria della particella, in questi casi, è comunque unica e non partizionata.

Le particelle per le quali sono disponibili le informazioni da Anagrafe Agricola sono un sottoinsieme di quelle complessive presenti a catasto, in quanto sono limitate a quelle appartenenti/in uso alle aziende agricole che hanno avviato pratiche di finanziamento. Inoltre esiste un certo disallineamento di codici catastali tra i due archivi, che riduce ulteriormente il numero di particelle catastali che possono ricevere informazioni da Anagrafe Agricola.

Le informazioni raccolte in Anagrafe Agricola risultano molto dettagliate per le classi agricole e agroforestali, arrivando a definire le varietà colturali, e costantemente aggiornate. Le altre classi invece presentano un livello di dettaglio più generico.

Fonti di informazioni geografiche esterne, con possibile base catastale:

Perimetrazione degli incendi

La perimetrazione degli incendi viene eseguita da parte dei comuni e degli enti preposti su base catastale. Disporre di queste informazioni e confrontarle con le particelle riposizionate e mosaicate consente di migliorare la classificazione di determinati oggetti, attribuendoli alla classe BDTRE delle aree temporaneamente prive di vegetazione (A_PVEG).

Informazioni su cave e discariche

Le informazioni che servono a popolare la classe topologica delle aree di scavo e discarica (SC_DIS) possono essere utilizzate per selezionare le particelle catastali coinvolte e definire così il perimetro delle aree di pertinenza di cave e discariche (CV_DIS e CV_AES).

### Processo massivo di elaborazione automatica

Fasi di elaborazione:

- mappatura dei codici di categoria/qualità previsti a catasto o varietà/destinazione previsti in Anagrafe Agricola con le classi e i domini di BDTRE

- mantenimento di informazioni non previste nelle specifiche BDTRE ma utili per generare ulteriori strati informativi tramite verticalizzazione

- individuazione della corrispondenza (tramite codice catastale) dei dati alfanumerici con le particelle catastali

- verifica delle situazioni di qualità/categorie multiple per una stessa particella che comportino anche la presenza di diverse classi BDTRE, con calcolo e attribuzione per ogni classe della percentuale in termini di superficie occupata

- associazione del risultato delle precedenti elaborazioni alle geometrie delle particelle catastali

Risultati:

Da queste elaborazioni si ottiene un livello cartografico, classificato secondo specifiche BDTRE, con un dettaglio geometrico a livello di particella, coerente con gli altri livelli derivati da dati catastali.

Per ogni particella risultante viene riportato il codice BDTRE di riferimento e, nel caso di usi multipli, delle classi secondarie in ordine di prevalenza.

A seconda della fonte delle informazioni di uso del suolo e destinazione si ottengono livelli informativi con diverso grado di dettaglio:

Informazioni alfanumeriche da Censuario catastale (qualità terreni e categorie UIU)

Dato con un discreto grado di aggiornamento, almeno per la parte urbanizzata, e una classificazione non approfondita secondo specifiche BDTRE.

Dai dati così prodotti si possono ricavare nuove informazioni più di dettaglio sulle classi di superficie antropizzata, mettendo a confronto i dati della qualità dei terreni con la categoria delle UIU ivi presenti, integrando con altre fonti (es. dati sugli edifici BDTRE preesistenti) che portano informazioni sulle tipologie di urbano

Informazioni alfanumeriche da Anagrafe Agricola

Dato di uso del suolo, prevalentemente agricolo e forestale, con un buon grado di aggiornamento.

La perimetrazione a livello di particella e l’utilizzo dei dati catastali riposizionati consente una definizione molto precisa della copertura del suolo agro-forestale. Un maggior dettaglio si può ottenere individuando le particelle con uso multiplo e dividendole con un’acquisizione manuale o da confronto con altre fonti nelle diverse parti con categoria differente.

Sui dati risultanti si estraggono ulteriori informazioni eseguendo processi automatici:

- calcolo della densità dell’edificato per particella (rapporto della superficie degli edifici e quella della particella a cui appartengono); utile per la produzione della Land Cover

- calcolo della diversità agricola e naturale nell’ambito delle singole particelle (conteggio delle classi agricole e naturali significative per ogni particella); utile per l’individuazione dei sistemi agricoli e naturali complessi

### Elaborazioni per l’arricchimento dei dati e per la creazione di nuovi livelli informativi

A partire dai dati prodotti con i processi massivi si effettuano ulteriori elaborazioni finalizzate al loro miglioramento in termini di qualità geometrica e tematica. Inoltre si generano nuovo livelli informativi per l’integrazione in BDTRE o in progetti ad essa collegati.

Modifica della perimetrazione delle particelle con uso multiplo tramite incrocio geografico con dati di altre fonti (appezzamenti agricoli acquisiti e gestiti nell’ambito dell’Anagrafe Agricola; Carta Forestale a partire dall’edizione 2016; Refresh AGEA a partire dall’edizione 2015).

Miglioramento della classificazione delle particelle con uso multiplo tramite incrocio geografico con dati di altre fonti (appezzamenti agricoli acquisiti e gestiti nell’ambito dell’Anagrafe Agricola; Carta Forestale edizione 2016; Refresh AGEA edizione 2015).

Produzione di dati intermedi da inserire nei processi di produzione dei livelli BDTRE, in specifico per le classi agricole, naturali e antropiche. Ai fini della produzione di BDTRE, l’integrazione massiva dei diversi strati informativi prevede il loro confronto e l’applicazione delle logiche di gestione delle sovrapposizioni e dei buchi nella copertura. Per inserirli in questo processo i dati catastali vengono preparati con una serie di trattamenti. Si individuano le porzioni di territorio non coperte dal dato catastale mappato sulle classi BDTRE (derivanti o dalla mancata associazione delle informazioni di uso alle particelle, o dai processi di trattamento della viabilità catastale che eliminano le porzioni sostituite da altre fonti più valide o verificate inesistenti su ortofoto). Dove possibile, per buchi di ridotte dimensioni, si dividono tali aree in modo coerente con gli oggetti adiacenti e si classificano con le stesse codifiche BDTRE (ad esempio per superfici molto strette e allungate, prolungando le dividenti catastali delle particelle adiacenti), oppure di attribuiscono in automatico alla classe adiacente prevalente.

Si dissolvono le geometrie così prodotte secondo le categorie BDTRE, producendo un livello informativo pronto all’inserimento nei processi di produzione dei livelli BDTRE.

### Livelli della BDTRE che ricevono i dati catastali arricchiti e armonizzati

Le geometrie delle particelle catastali riposizionate e mosaicate vengono caricate senza modifiche nel livello PART_CAT. Tale livello prevede i soli attributi relativi ai codici catastali. Per memorizzare le informazioni aggiuntive prodotte con le elaborazioni di arricchimento (usi del suolo prevalenti e secondari con ripartizione delle superfici, densità di edificato, valore di diversità agricola e naturale) viene realizzata una apposita verticalizzazione.

I dati risultanti dalla riperimetrazione degli appezzamenti, dall’attribuzione delle categorie BDTRE, dalla risoluzione dei buchi nella copertura, dall’armonizzazione con gli altri livelli, dal dissolve delle aree, vengono inseriti nei flussi di produzione dei livelli BDTRE di copertura del suolo (essenzialmente CL_AGR, BOSCO, PS_INC, FOR_PC, AATT).

Le particelle catastali vanno anche ad arricchire lo strato delle aree di pertinenza (intese come “…porzione di territorio con destinazione d’uso ed utilizzo coerente al suo interno… La sua finalità è in genere di delimitare … aree che afferiscono ad una data proprietà definendo così un oggetto complesso composto di edificato, manufatti, verde, etc.”), nelle classi Unità insediative (PE_UINS), Aree estrattive (CV_AES), Discariche (CV_DIS), dopo l’incrocio con i livelli che ne determinano la tipologia (edifici, cave e discariche, ecc.) e il dissolve sulle categorie omogenee.

Particelle catastali mosaicate

### Integrazione tra particelle catastali e informazioni alfanumeriche da Censuario terreni

Associazione del dato alfanumerico alle geometrie delle particelle catastali

particelle catastali

particelle catastali che ricevono informazioni

edifici catastali

Classificazione delle particelle in base alla presenza di usi multipli

1 categoria

più di 1 categoria

Classificazione secondo categorie BDTRE

Coltura agricola - vigneti

Coltura agricola - seminativi

Coltura agricola - prati

Coltura agricola - frutteti

Bosco - indeterminato

[…]

Bosco - ceduo

Area attrezzata del suolo

### Integrazione tra particelle catastali e informazioni alfanumeriche da Anagrafe Agricola

Associazione del dato alfanumerico alle geometrie delle particelle catastali

particelle catastali

particelle catastali che ricevono informazioni

edifici catastali

Classificazione delle particelle in base alla presenza di usi multipli

1 categoria

più di 1 categoria

Classificazione secondo categorie BDTRE

Coltura agricola - vigneti

Coltura agricola - seminativi

Coltura agricola - prati

Coltura agricola - frutteti

Bosco - indeterminato

\

[…]

### Usi multipli - gestione automatica e massiva

prevalente VIGNETO (0,09 ha)

secondario SEMINATIVO (0,02 ha)

prevalente SEMINATIVO (0,24 ha)

prevalente SEMINATIVO (0,39 ha)

secondario VIGNETO (0,25 ha)

secondario VIGNETO (0,19 ha)

secondario SEMINATIVO (0,02 ha)

prevalente VIGNETO (0,09 ha)

La gestione automatica e massiva degli usi multipli associati ad una stessa particella avviene individuando per tali tipi di particelle le diverse categorie di utilizzo e le superfici ad esse dedicate.

Si attribuisce quindi alla particella la classe con superficie prevalente.

Nel caso delle informazioni desunte da Catasto (Qualità dei terreni) e Anagrafe Agricola (uso e destinazioni), visto l’estremo dettaglio delle categorie, si procede preliminarmente alla mappatura secondo le classi BDTRE (più accorpate) e poi si risolvono gli eventuali usi multipli residui.

La stessa informazione di molteplicità d’uso (per determinate classi) viene usata in sé per individuare e classificare i sistemi colturali complessi.

VIGNETO

VIGNETO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

### Miglioramento della perimetrazione e della classificazione mediante confronto con fonti esterne

La gestione degli usi multipli, in particolare relativamente alle classi agricole e naturali con dati di fonte Anagrafe Agricola, viene realizzata anche con l’integrazione di altre fonti che forniscono una perimetrazione degli usi del suolo. Le fonti individuate sono la Carta Forestale a partire dall’edizione 2016 (redatta da IPLA per Regione Piemonte), il Refresh AGEA a partire edizione 2015, la delimitazione degli appezzamenti agricoli individuati, nell’ambito dell’Anagrafe Agricola, per la gestione e correzione delle domande di pagamento, con il cosiddetto piano colturale grafico.

I dati degli appezzamenti agricoli si basano sul livello delle particelle catastali gestito in Anagrafe Agricola. Su di esse vengono apportate delle correzioni e dove necessario si procede alla perimetrazione delle singole porzioni con uso differente. Le geometrie degli appezzamenti non possono essere usate tal quali per l’integrazione in BDTRE, in quanto non sono congruenti con gli altri livelli catastali frutto di riposizionamento e mosaicatura, ma possono risultare sufficientemente coerenti al fine di estrarne le sole dividenti interne, da utilizzare per suddividere le particelle con uso multiplo. Non avendo subito il processo di riposizionamento è possibile che risultino non perfettamente coerenti con quanto si può da verificare nella realtà, ma sicuramente migliorativi rispetto a un uso prevalente associato ad una particella intera. Inoltre la loro precisione tematica e il grado di aggiornamento sono superiori, per cui possono correggere degli usi non più validi. Estraendo i centroidi degli appezzamenti si possono far ereditare le loro informazioni (tramite join spaziale) alle particelle modificate con le dividenti. Si filtrano le particelle in base alla superficie, in modo da riperimetrare solo quelle con dimensioni significative ed evitare eccesive frammentazioni.

particelle con presenza di usi multipli

appezzamenti agricoli

centroidi degli appezzamenti agricoli

dividenti prolungate

VIGNETO

VIGNETO

SEMINATIVO

SEMINATIVO

VIGNETO

VIGNETO

INCOLTO

INCOLTO

### Risoluzione degli errori dovuti alla sostituzione della viabilità catastale

particelle catastali

viabilità in sostituzione di quella catastale

particelle catastali

viabilità in sostituzione di quella catastale

buchi nella copertura catastale

prolungamento delle dividenti catastali

+

viabilità in sostituzione di quella catastale

particelle catastali ridisegnate tramite prolungamento delle dividenti, ritaglio dei buchi e attribuzione della codifica BDTRE, dissolve con particelle originali

### Esempio di decodifica delle categorie catastali verso le classi BDTRE

Classi di qualità dei terreni

(CODICE QUALITA’ TERRENI / DESCRIZIONE)

Verso classi AB_CDA, SP_ACQ, INVASO

100	PALUD SPART

137	LAG PAL ST

151	LAGO PUBBL

152	LAGUNA

153	STAGNO

181	LAGO PESCA

184	STAGN PESCA

186	TORBIERA

187	VALLE PESCA

188	ACQUE PRIV

250	CANALE BON

251	CANALE IRR

252	GORA

300	ACQUE ESENT

362	CANALE PRIV

374	FONTANA

375	FONTANILE

415	SORGIVA

514	FOSSO

Verso classe AR_VRD

28	GIARDINI

208	GIARD PUB

209	GIARD DEM

210	GIARD COM

211	GIARD PROV

213	PARCO PUBB

214	PARCO DEMAN

215	PARCO COMUN

216	PARCO PROV

217	P V RIMEMBR

Verso classe BOSCO

62	EUCALIPTETO

78	PIOPPETO

81	QUERCETO

82	QUERC GHIAN

84	SALICETO

85	SALCETO

90	SUGHERETO

97	BOSCO CEDUO

98	BOSCO MISTO

99	BOSCO ALTO

107	BOSCO RAP AC

138	BOSCHI

394	PALMETO

Verso classe CL_AGR – tipo VIGNETI

29	VIGNETO

30	VIGNETO ARB

31	VIGNETO IRR

32	VIG UVA TAV

33	VIGN FRUTT

34	VIGN ULIVET

35	VIGN MANDOR

134	VIGNETI

Verso classe CL_AGR – tipo FRUTTETI

47	FRUTTETO

48	FRUTT IRRIG

57	CARRUBETO

58	CASTAGNETO

59	CAST FRUTTO

60	CAST FRASS

63	FICHETO

64	FICO INDIA

65	FICO MANDOR

66	FRASSINETO

67	GELSETO

69	MANDORLETO

70	MANDOR FICH

71	MANDOR FICO

73	NOCETO

74	NOCCIOLETO

75	NOCC VIGNET

76	PALMETO

77	PESCHETO

80	POMETO

103	NOCCIOL IRR

104	SEM CAR IRR

105	PERETO

Verso classe CL_AGR – tipo AGRUMETI, OLIVETI

36	ULIVETO

37	ULIV AGRUM

38	ULIV FICHET

39	UL FICH MAN

40	ULIV FRASS

41	ULIV FRUTT

42	ULIV SOMMAC

43	ULIV VIGNET

44	ULIV SUGHER

45	ULIV MANDOR

46	UL MAN PIST

49	AGRUMETO

50	AGRUM ARANC

51	AGRUM IRRIG

52	AGRUM ULIV

54	ARANCETO

68	LIMONETO

72	MANDARINETO

Verso classe CL_AGR – tipo PRATI, MARCITE

8	PRATO

9	PRATO IRRIG

10	PRATO ARBOR

11	PRATO IR AR

12	PRATO MARC

13	PRATO MAR AR

14	MARCITA

132	PRATI

Verso classe CL_AGR – tipo RISAIA

15	RISAIA

16	RISAIA STAB

Verso classe CL_AGR – tipo SEMINATIVI

1	SEMINATIVO

2	SEMIN IRRIG

3	SEMIN ARBOR

4	SEM ARB IRR

5	SEM IRR ARB

6	SEM PEZ FOS

7	SEM ARB P F

106	SEM IRR PROT

130	ARATIVI

131	SEMINATIVI

Verso classe CL_AGR – altri tipi

17	ORTO

18	ORTO IRRIG

19	ORTO ARBOR

20	ORTO AR IRR

21	ORTO FRUTT

22	ORTO PEZ FOS

23	ORTO FIORI

24	ORTO IR FI

25	ORT VIV FLO

26	VIVAIO

27	VIV ORN FL

56	CAPPERETO

79	PISTACCH

83	ROSETO

86	SOMMACCHETO

87	SOMMAC ARB

88	SOMM MANDOR

89	SOMMAC ULIV

102	ORTO IRR AR

126	SERRA

127	FUNGHICOLTUR

133	ORTI

Verso classe FOR_PC

55	CANNETO

Verso classe PS_INC

53	ALPE

91	PASCOLO

92	PASCOLO ARB

93	PASC CESPUG

94	PASCOLO BC

95	PASCOLO BM

96	PASCOLO BA

101	INCOLT PROD

135	PASCOLI

136	ALPI

150	INCOLT STER

504	INCOLTO

505	IMPRODUTT

Verso classe AATT

271	AREA FAB DM

272	AREA PROMIS

273	AREA RURALE

274	AREA URBANA

275	CORTE URBAN

352	AIA

277	FA DIV SUB

282	ENTE URBANO

373	CORTE

406	RESEDE

511	EDIFICABILE

512	CORTILE

207	FORTIFICAZ

218	PZA D ARMI

Verso classe PE_UINS

205	CIMITERO

Verso classe AC_VEI

200	AEROPORTO D

202	AUTOVIA SP

204	BANCHINA

301	PIAZZA PUBB

302	STRADE PUBB

395	PASSAGGIO

396	PASSO

397	PIAZZA

398	PIAZZALE

417	SOTTOPASSAG

420	STRADA PRIV

507	PONTE

508	CAVALCAVIA

Verso classe AR_VMS

506	SENTIERO

Verso classe SD_FER

206	FERROVIA SP

222	TRANVIA SP

Verso classi EDIFC, EDI_MIN, MN_IND

276	COSTR NO AB

278	FABB PROMIS

279	FABB RURALE

280	FABB DIRUTO

281	FR DIV SUB

283	FU D ACCERT

284	PORZ ACC FR

285	PORZ ACC FU

286	PORZ DI FA

287	PORZ DI FR

288	PORZ RUR FP

290	PORZ DI FU

353	ANDITO

354	ANDRONE

356	ASCENSORE

357	AUTORIMESSA

358	BALLATOIO

359	BINDOLO

360	BOTTINO

361	BUCATAIO

363	CANTINA

364	CAPANNA

365	CAPPELLA

366	CARBONILE

367	CASELLO

368	CASOTTO

369	CISTERNA

370	CONCIMAIA

371	CONIGLIERA

372	CORRIDOIO

376	FORNO

377	FRANTOIO

378	GARAGE

379	GARITTA

381	INGRESSO

382	LATRINA

383	LAVANDERIA

384	LAVATOIO

385	LEGNAIA

386	LOCALE DEP

387	LOGGIA

388	LUOGO DEP

390	MONTACARICHI

391	MURO

392	NORIA

393	ORATORIO

399	POLLAIO

400	POMPA

401	PORCILE

402	PORTICO

403	PORTINERIA

404	PORTONE

405	POZZO

407	RIFUGIO ANT

408	RIMESSA

409	RIPOSTIGLIO

410	SCALA

412	SECCATOIO

416	SOTTOSCALA

419	STALLA

421	TERRAZZO

422	TETTOIA

423	TINAIA

424	VANO

425	VASCA

500	CASA E CORTE

501	FABB E CORTE

509	CASA STALLA

510	CHIESA

513	MAGAZZINO

515	CASA

516	EDIFICIO

517	FABBRICATO

Verso classi non definite

0	N.D.

61	CHIUSA

162	N.D.

185	TONNARA

201	AER FORT  D

203	AREA DEM PP

212	MOLO

219	PORTO

220	SOMM ARG 2

221	SOMM ARG 3

223	SOMM ARG 1

228	N.D.

242	N.D.

258

270	ANTICHITA

289	N.D.

291	N.D.

292	N.D.

350	ACCESSO

351	ACCESSORIO

355	AREA

380	GROTTA

389	MACERO

411	SCOLO ACQUA

413	SEDIME

414	SENTINA

418	SPAZIO

450	REL ENTE UR

451	REL ACC COM

452	REL F D SUB

453	REL ACQ ES

454	RELIT STRAD

455	TERR N FORM

602	LAG PAL STA

782	N.D.

993	MODELLO 26

997	SOP VAR TER

998	SOPPRESSO

999	DISPONIBILE

## Aggiornamento delle classi relative alle aree di circolazione veicolare

### Dato BDTRE attuale

Le aree di circolazione veicolare della BDTRE, all’esterno delle zone coperte dai DB topografici, sono state generate tramite integrazione di due fonti:

- aree derivate da elaborazione delle breakline da volo ICE - Regione Piemonte 2010 classificate come bordo strada

- aree derivate dalla creazione di un buffer intorno agli archi del grafo stradale che non ricadono nelle aree da breakline. Il valore di buffer è modulato in base alle caratteristiche dell’arco stradale

### Dato catastale utilizzabile per l’aggiornamento

Tra i livelli catastali che concorrono alla copertura completa del territorio, insieme alle particelle e alle acque, è presente quello delle strade (acquisite sulla base degli originali di impianto e in alcuni casi integrate con nuova viabilità). Con l’attività di miglioramento della georeferenziazione e successiva mosaicatura al bordo foglio dei dati catastali, si dispone di un dato continuo, coerente, ben posizionato. Va sottolineato il fatto che l’aggiornamento del dato catastale da parte di AdE non ha l’obiettivo di aggiornare la viabilità, per cui le strade rappresentate, pur coerenti spesso con la realtà del territorio, possono risultare in alcuni casi incomplete, o al contrario inesistenti, e mai aggiornate alle nuove realizzazioni. Un buon dato utilizzabile risulta quindi essere ad esempio quello relativo ai centri storici, dove si hanno strade già esistenti al momento del disegno degli originali di impianto e che non hanno subito modifiche rilevanti nel corso del tempo.

VIABILITA’ AREALE IN BDTRE 2017

viabilità da breakline

viabilità da buffer su grafo

elementi stradali

VIABILITA’ AREALE DA CATASTO

viabilità da catasto

### Integrazione della viabilità areale BDTRE con dati di fonte catastale

L’integrazione si realizza mantenendo le aree da breakline e aggiungendo, nelle zone prive di tale dato, le aree stradali di fonte catastale derivate da riposizionamento e mosaicatura. Tra queste si intendono anche le particelle non classificate “strada” su catasto, ma che da un incrocio e confronto con gli elementi stradali vengono selezionate come tali, in quanto tipicamente “lunghe e strette” e coincidenti con l’andamento reale di strade esistenti. Dove mancano entrambe le fonti si genera il buffer intorno agli archi di grafo, previa verifica e eventuale correzione della loro posizione, oppure si disegnano manualmente con controllo su ortofoto.

Vantaggi dell’uso dei dati di viabilità catastale:

- definiscono perimetri reali di aree viarie, senza l’approssimazione data da larghezze di buffer stimate

- dove rappresentano aree stradali esistenti hanno generalmente una buona georeferenziazione e perimetrazione

- sono topologicamente congruenti con altri oggetti di fonte catastale che concorrono all’aggiornamento della BDTRE (edifici, superfici agricole e naturali derivate dalla classificazione dell’uso delle particelle catastali)

Svantaggi dell’uso dei dati di viabilità catastale:

- possono rappresentare aree stradali non esistenti (o non più esistenti)

- molte aree individuano strade poderali soggette a mutamento nel tempo

- non hanno informazioni associate che possano popolare gli attributi previsti dalla classe della viabilità areale di BDTRE

- dove individuano strade già presenti in breakline non hanno perimetri coincidenti con queste, per cui il confronto e la selezione delle sole aree da aggiungere risulta complesso

- strade molto recenti possono non essere state recepite nel dato catastale

- non sempre a catasto le strade sono correttamente individuate e classificate come tali

Criticità:

- i tempi di elaborazione per il confronto e la selezione delle aree stradali possono risultare elevati

- in alcuni casi aree stradali catastali che sarebbero da aggiungere non vengono selezionate dal processo, a causa delle soglie impostate nei parametri di elaborazione

- i poligoni generati dal processo e destinati ad integrare le aree stradali BDTRE hanno bisogno di un’attività di editing puntuale ulteriore per una corretta armonizzazione

### Processo massivo di elaborazione automatica

Fasi di elaborazione:

- generazione delle linee di mezzeria (centerline) delle aree stradali catastali mosaicate e dissolte

- confronto spaziale delle centerline rispetto alle aree da breakline e calcolo della lunghezza delle porzioni di arco interne ed esterne a queste

- classificazione delle centerline, in base ai valori calcolati sopra, in interne ed esterne

- individuazione dei punti di giunzione tra centerline esterne verso interne

- generazione di aree di clip da applicare alle aree stradali catastali in prossimità delle giunzioni, tramite buffer sui punti

- ritaglio delle aree stradali catastali in prossimità delle giunzioni (clip con buffer sui punti)

- selezione delle aree generate dal clip che intersecano le centerline classificate come esterne alle aree stradali da breakline

- incrocio delle particelle catastali con gli elementi stradali bufferizzati, per la selezione delle particelle potenzialmente classificabili come aree stradali, da verificare tramite attività manuale di verifica

Da queste elaborazioni si ottengono in automatico le aree stradali di fonte catastale coerenti con le aree da breakline ma non verificate. Sottoponendole ad un’attività di verifica e correzione manuale si ottengono aree potenzialmente utilizzabili per l’integrazione in BDTRE. A partire da queste può essere effettuata l’armonizzazione degli elementi stradali BDTRE rispetto alle aree prodotte (essenzialmente spostando gli archi all’interno delle aree) e successivamente generare in automatico le aree da buffer sugli elementi stradali, secondo i seguenti processi:

- selezione delle porzioni degli archi di degli elementi stradali che fuoriescono dalle aree catastali e da breakline

- creazione del buffer sulle porzioni di arco selezionate, con valore proporzionale alla loro classe funzionale e/o classe di larghezza

- armonizzazione del buffer risultante risolvendo le sovrapposizioni con aree da breakline e da catasto

### Risultati

Da queste elaborazioni si ottengono aree stradali da breakline, da fonte catastale e da buffer su elementi stradali utilizzabili per l’integrazione in BDTRE.

### Attività di editing manuale puntuale

Attività sulle aree stradali da catasto ottenute con il processo automatico:

- verifica puntuale della reale esistenza della strada tramite confronto con fonti aggiornate

- correzione di errori

- aggiunta di parti mancanti

- armonizzazione geometrica nei punti di congiunzione con le aree da breakline

- armonizzazione con altre classi BDTRE di copertura del suolo

- riconoscimento degli oggetti, attribuzione alla classe BDTRE opportuna, compilazione degli attributi specifici di tale classe

- verifica delle particelle classificate strade dall’incrocio automatico con gli elementi stradali

Attività sugli archi degli elementi stradali BDTRE:

- verifica dell’esistenza di un’area stradale a cui riferire l’arco di strada

- spostamento degli archi all’interno delle aree di riferimento

- modifiche e integrazioni agli attributi per rendere coerenti le due fonti (es. attributi di sede e livello) e ottenere un’area da buffer verosimile (attributo di classe funzionale e/o classe di larghezza)

### Esempi di integrazione

viabilità da breakline

viabilità da catasto (originale)

elementi stradali BDTRE

viabilità risultante dall’integrazione

viabilità da breakline

viabilità da buffer su grafo

viabilità da breakline

buffer su elementi stradali BDTRE integrazione)

viabilità da catasto (post integrazione)

# Conclusioni

Quanto fin descritto ha portato alla realizzazione di alcune procedure automatiche applicabili massivamente ai dati prodotti nell’ambito del progetto di mosaicatura catastale. Altre procedure sono state realizzate in via prototipale, e hanno bisogno di affinamento e ulteriore analisi anche relativamente all’uso di altre fonti dati. Di altre ancora, infine, è stata valutata la fattibilità in quanto assimilabili a elaborazioni già eseguite nell’ambito di altri progetti, con le dovute personalizzazioni.

Di seguito l’elenco delle procedure di cui è emersa l’utilità nell’ambito del presente progetto.

Procedure progettate e realizzate in versione consolidata

1. Selezione e disattivazione degli edifici BDTRE da sostituire con quelli riposizionati di fonte catastale

2. Attribuzione delle categorie catastali (da censuario fabbricati) e conseguentemente delle classi BDTRE, agli edifici di fonte catastale con valutazione della loro accuratezza e univocità, anche tramite confronto con altre fonti (edifici BDTRE esistenti). Comprende anche l’individuazione automatica dei casi in cui l’azione di editing manuale può limitarsi all’individuazione di oggetti specifici (es. box auto). Questa procedura può essere eventualmente arricchita e affinata tramite integrazione con altre fonti (dato di elevazione ARPA, classificazione automatica di immagini satellitari)

3. Individuazione, tramite confronto spaziale con la viabilità areale da breakline, delle porzioni di viabilità catastale utilizzabili per l’integrazione in BDTRE. Il risultato dell’elaborazione è già topologicamente coerente con le breakline, ma necessita comunque di una verifica manuale su foto o altre fonti ed eventualmente di editing geometrico.

4. Creazione del buffer sugli archi degli elementi stradali resi coerenti con la viabilità areale da breakline e da catasto

5. Attribuzione delle categorie di qualità catastale (da censuario terreni), e conseguentemente delle classi BDTRE, alle particelle di fonte catastale con valutazione della loro accuratezza e univocità; individuazione delle particelle con usi multipli

6. Attribuzione delle classi di uso del suolo da Anagrafe Agricola, e conseguentemente delle classi BDTRE, alle particelle di fonte catastale con valutazione della loro accuratezza e univocità; individuazione delle particelle con usi multipli

Procedure progettate e realizzate in versione prototipale

1. Miglioramento di perimetrazione e classificazione delle particelle catastali tramite estrazione delle dividenti reali dell’uso del suolo da altre fonti (appezzamenti da Anagrafe Agricola, nuova Carta forestale, Refresh AGEA), ritaglio delle particelle e battesimo delle nuove aree individuate

2. Risoluzione delle anomalie derivate dall’integrazione dei dati catastali con altre fonti, non topologicamente coerenti: individuazione dei buchi nella copertura che si creano dove il dato catastale è sostituito da altra fonte, loro ritaglio sulla base del prolungamento delle dividenti delle particelle adiacenti, opportuna classificazione secondo specifiche BDTRE in base a elaborazioni automatiche

Procedure individuate come fattibili e ancora da progettare

1. Attribuzione dei valori di elevazione agli edifici catastali, per il miglioramento della loro classificazione

2. Attribuzione agli edifici catastali di informazioni specifiche associate agli edifici BDTRE esistenti (nomi di scuole e ospedali, valori specifici di tipologia e uso)

3. Individuazione di particelle catastali non classificate come strade ma che rappresentano l’ingombro di viabilità esistente, tramite confronto spaziale con gli archi degli elementi stradali

4. Valorizzazione automatica degli attributi della viabilità da catasto tramite confronto spaziale con gli archi degli elementi stradali